9

Ao ligaro Blackpill, o programa entra no modo verificação. Neste modo, quando pressionado um botão, o LED piscará o número de vezes correspondentes à string de commando AT para mudança da baudrate.  Se o modulo já estiver na velocidade/baudrate que se deseja, o LED piscará 10 vezes bem rápido.

4 – AT+BAUD4 -> 9600 baud       ->  4 piscadas

7

5 – AT+BAUD5 -> 19200 baud    ->   5 piscadas

6 – AT+BAUD6 -> 38400 baud    ->   6 piscadas

7 – AT+BAUD7 -> 57600 baud    ->   7 piscadas

8 – AT+BAUD2 -> 115200 baud ->   8 piscadas

6        6

KEY

Pressionando a chave KEY no modulo BlackPill, o LED azul se apaga e o programa entra no modo de alteração da baudrate. Pressionado qualquer botão de seleção de baudrate, o programa altera a baudrate para o valor correspondente ao botão e o LED piscará o número de vezes corresponde e o modulo BlackPill reinicia. Se o modulo já estiver na velocidade/baudrate que se deseja, o LED piscará 10 vezes bem rápido.

KEY

5

9

4

6        6

7

9600

19200

38400

57200

BLACKPILL

BLE

115200