MANUAL BÁSICO DE OPERAÇÃO

9

Ao ligar o Blackpill, o programa entra no modo verificação. Neste modo, quando pressionado um botão, o LED piscará o número de vezes indicado no rótulo do botão se estiver configurado naquela velocidade.  Se não estiver configurado na velocidade indicada no rótulo do botão, o LED piscará  10 vezes bem rapidamente.

KEY

Pressionando a chave KEY no modulo BlackPill, o LED azul se apaga e o programa entra no modo de alteração da baudrate. Pressionado qualquer botão de seleção de baudrate, o programa altera a baudrate para o valor correspondente ao botão e o LED piscará o número de vezes corresponde e o módulo BlackPill reinicia. Se o modulo já estiver na velocidade/baudrate que se deseja, o led piscará 10 vezes bem rapidamente..

Colocando a chave TIPO na posição BLE, o modulo BlackPill é habilitado a controlar a baudrate de módulos BLE nome BT-05. Na posição  BLU Desligada a chave TIPO, o modulo BlackPill é habilitado a controlar a baudreate de módulos Bluetooth modelo HC-05.

Para alterar a baudrate no tipo BLE com nome BT-05:

4 – AT+BAUD4\r\n-> 9600 baud       ->  4 piscadas

7

5 – AT+BAUD5\r\n -> 19200 baud    ->  5 piscadas

6 – AT+BAUD6\r\n -> 38400 baud    ->  6 piscadas

7 – AT+BAUD7\r\n -> 57600 baud    ->  7 piscadas

8 – AT+BAUD2\r\n -> 115200 baud ->   8 piscadas

Para consultar a baudrate: AT+BAUD\r\n

6        6

Para alterar a baudrate no tipo Bluetooth modelo HC-05 e nome HC-05:

4 – AT+UART=9600,0,0\r\n -> 9600 baud            ->  4 piscadas

7

5 – AT+UART=19200,0,0\r\n -> 19200 baud       ->  5 piscadas

6 – AT+UART=38400,0,0\r\n -> 38400 baud       ->  6 piscadas

7 – AT+UART=57600,0,0\r\n ->  57600 baud      ->  7 piscadas

8 – AT+UART=115200,0,0\r\n -> 115200 baud  ->  8 piscadas

Para consultar a baudrate: AT+UART?\r\n

KEY